PITANJA ZA POLAGANJE PISMENOG I USMENOG DIJELA ISPITA  ZA RADNA MJESTA – Radnik na održavanju uređaja slabe struje i Električar

- Kada se pomenu termini „faza“ i „nula“ o kojoj se struji radi?

- Za napajanje monofaznog potrošača koji ima kućište (oklop) od izolacionog materijala kakav je provodnik potreban?

- Šta podrazumijevamo pod pojmom nulovanje ?

- Na koji način se vezuje brojilo za mjerenje potrošnje električne energije u strujno kolo?

- Šta se postiže spajanjem kućišta potrošača sa uzemljenjem?

- Na koji način se osigurač vezuje u strujno kolo?

- Od čega zavisi broj monofaznih utičnica po jednom strujnom krugu?

- Za šta je namijenjena FID – sklopka (Zaštitni Uređaj Diferencijalne Struje)?

- U kojim slučajevima će struja koja protiče kroz strujno kolo biti jednaka nuli?

- Kada se dešava prekid napajanja osiguračem u stujnom kolu?

- Šta se kod provodnika može utvrditi mjerenjem otpora izolacije?

- Kako se može izvršiti promjena smjera obrtanja elektromotora za istosmjernu struju?

- Koliko iznosi minimalno rastojanje vodova jake struje i vodova slabe struje?

- Rotor sinhronog generatora ima pet pari polova. Ako je frekvencija napajanja 60Hz kolika je broj obrtaja na rotoru generatora?

- Za šta se koristi šent kod ampermetra?

- Šta se postiže vezivanjem izvora napona u serijsku vezu?

- Sa čime se povezuje primarni namotaj transformatora?

- Građevina "A" isporučuje se sa 120/240 voltnom jednostrukom snagom iz zgrade "B" na istom objektu. "B" isporučuje se s tročlanom vodom s dva neupadljiva vodiča i jednom neutralnom bez ikakvih metalnih vodovodnih cijevi ili drugih priključaka metalne opreme na ugrađenu zaštitu zgrade ili opreme.

- Napojnica se proteže od jednog dijela zgrade u drugu ispod poda u dva paralelna seta krutih nemetalnih vodova s bakrenim vodičima tipa RHW veličine AWG # 500 i zaštićen je 800 amperovim osiguračima . Mora postojati minimalni vodič za uzemljenje bakrene opreme u svakoj cijevi, ne manje od ?

- Ako je trofazni transformator od 75 kVA spojen na primarno na 480 V i 120/208 V na sekundarnom, onda bi struja punog opterećenja sekundarnog transformatora bila ?

- Trgovina ima 3000 četvornih stopa i 30 stopa prozora za prikazivanje. Usluga je troslojna jednokratna 120/240 voltna žica, a stvara se povezano osvjetljenje od 8500 VA .

Postoji ukupno 80 duplex posuda . S obzirom na ove činjenice, ukupno izračunano opterećenje je ?

- Kako se vrši postupak prijema u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme kod pravnog lica?

- Gdje poslodavac objavljuje javni oglas?

- Koliko članova mora imati komisija za provođenje javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos?

- Šta je obavezna komisija da uradi prije provođenja konkursne procedure?

- Na koji način kandidati dokazuju prioritet u zapošljavanju:

- Gdje se objavljuju pitanja, lista propisa i literatura za polaganje usmenog i pismenog ispita?

- Prema Pravilniku o radu KJP „ZOI'84“ OCS d.o.o. Sarajevo u teže povrede radnih obaveza spada?

- Prema Pravilniku o radu KJP „ZOI'84“ OCS d.o.o. Sarajevo u lakše povrede radnih obaveza spada?

Literatura iz koje kandidati mogu spremati pismeni i usmeni dio ispita :

1. Pravilnik o radu KJP „ZOI'84“ OCS d.o.o. Sarajevo

2. Uredba o postupku prijema radnika u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Službene novine broj 19/21“)

6. Internet.